Basic Mathematics model

vin=Ri+Ldidt+Kvω

Jdωdt=-λω+Kti-TL

Derived relationship (η=1  for ideal condition)

iNLωNLTST-ηvnRKv=vin0

Kv=PRiNLωNLvnηvnωRωNL-ωR+PRiNLωNL2
R=1iNLvn-KvωNL

PR = power rate = 19.8 W

iNL = no load = 0.7025 // มาจาก 0.25*2.81 ไม่แน่ใจเหมือนกัน

I rated = current rating = 2.81 A

ωNL = Omega no load = 145rpm = 7.6 rad/s

ωR = omega rated = 5750 rpm = 602.13859125 rad/s

vn = v input = 12

η = efficiency = 1

Kv=PRiNLωNLvnηvnωRωNL-ωR+PRiNLωNL2 = 0.504613432 (constant motor)//
R=1iNLvn-KvωNL = 6.17475 //

Stall Torque=KvvnR = 10000 g*cm = 10 kg*cm = 0.980665 nm // g = 9.80665